DOKUMENTACE

PRO VÝBĚR DODAVATELE

TECHNICKÝ A KVALITATIVNÍ POPIS

PRACÍ A DODÁVEK

Budova školy Libčany

Objednatel:

Obec Libčany

Libčany 80

503 22 Libčany

OBSAH:

1. Popis objektu	4

2. Bourací a zabezpečovací práce	4

3. Izolace tepelné a akustické	4

4. Výplně otvorů	5

4.1. Okna	5

4.2. Dveře	5

5. Truhlářské konstrukce	5

6. Klempířské konstrukce	5

7. Omítky	5

7.1. Vnější omítky	5

8. Nátěry a malby	6

9. Ostatní	6

# 1. Popis objektu

Jedná se o objekt ze sedmdesátých let minulého století, postavený na základech původního zámku, které jsou zděné z kamenných kvádrů.

Objekt je v současnosti využívaný jako místní škola. Cílem stavebních úprav je zlepšení tepelně technických parametrů objektu a tím snížení nákladů nutných na jeho provoz.

Budova se nachází na uvnitř obce, je dobře přístupná z místní obslužné komunikace.

# 2. Bourací a zabezpečovací práce

Při bouracích a zabezpečovacích pracích nutno postupovat dle vyhl. č. 324-90 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. 7. 1990 ve znění pozdějších předpisů „O bezpečnosti práce a technických zařízeních při bouracích pracech“. Musí být vždy zajištěna stabilita všech nosných konstrukcí.

Před zahájením bouracích prací musí být dodavatelem stanoven technologický postup prací, který předloží generálnímu dodavateli a projektantovi ke schválení. Bez jeho schválení nelze bourací práce provádět.

Jedná se hlavně o následující práce:

- lokální vyklizení dotčených prostor objektu v okolí vybourávaných oken nebo dveří

- demontáž vnějšího oplechování oken, říms a atik

- event. demontáž všech ocelových mříží a sítí v oknech

- otlučení zvětralých částí fasádních omítek na celém objektu

- vybourání stávajících dřevěných oken

- demontáž vnitřních parapetů (desek) - u vybouraných oken

- vyvěšení vnějších dveřních křídel

- vybourání ocelových zárubní u vnějších dveří

Součástí prací je i odvoz vybouraného materiálu a jeho uložení na skládku včetně poplatku za uložení na skládce - skládkovného

Je možné, že rekonstrukce objektu bude probíhat i během školního roku a tedy za pouze částečně omezeného provozu. V tomto případě musí být veškeré bourací a demoliční práce a doprava materiálu prováděny tak, aby nedocházelo k negativnímu narušení okolního prostředí v ostatních částech budovy prachem a hlukem. Pro bourací práce v tomto období nebudou používány kompresory a pneumatická bourací kladiva. Pracovní doba při provádění bouracích prací bude dohodnuta samostatně s vedením školy tak, aby nebyl rušen provoz objektu. Opatření proti zvýšené prašnosti budou např. utěsněné plastové shozy do utěsněných kontejnerů, při otloukání fasády folie na lešení proti šíření prachu.

# 3. Izolace tepelné a akustické

- lokální zateplení obvodových zdí v místech ostění oken kontaktním zateplovacím fasádním systémem – viz kapitola 7.1 – Vnější omítky

# 4. Výplně otvorů

## 4.1. Okna

Nově osazená okna budou plastová, barvy bílé.

- nová okna budou okna osazená do upravených stávajících otvorů po vybouraných stávajících oknech, všechna nová okna budou rozměrově přizpůsobena stávajícím okenním otvorům. Kování - celoobvodové s několikabodovým dotažením. Spojovací závěsy křídel mezi sebou - rychlospojky s ručním ovládáním. Okno bude mít tři druhy těsnění - větrová zábrana, zvukoizolační a prachové mezi křídly. Prosklení - vně čiré plavené, uvnitř Planibel G. Koeficient prostupu tepla otvorovými výplněmi Uw = 1,1 W.m-2K-1, koeficient prostupu tepla rámu okna Uf = 1,7 W.m-2K-1. Akustický útlum Rw = 36 dB. Provedení jednotlivých oken je uvedeno v tabulce oken, která je součástí stavební části projektové dokumentace.

- veškerá okna mimo běžný dosah budou opatřena pákovými mechanismy pro snadné ovládání z úrovně podlahy.

- okna budou dodána včetně vnitřních horizontálních žaluzií běžného provedení v bílé barvě.

## 4.2. Dveře

vnější dveře

- vnější dveře budou vyměněny za plastové, bílé barvy.

- vnější dveře budou zaskleny izolačním dvojsklem, koeficient prostupu tepla otvorových výplní (dveří) Uw = 1,1 W.m-2K-1, koeficient prostupu tepla rámu dveří Uf = 1,7 W.m-2K-1.

- vnější plastové dveře budou mít rámy s přerušeným tepelným mostem a zateplenou výplní plných částí.

Veškeré dveře resp. zárubně budou opatřeny silikonovým těsněním.

# 5. Truhlářské konstrukce

- veškeré vnitřní parapety budou nové, typové z parapetních desek s přední hranou s dvojím zaoblením s přesahem přes ostění s postranním zakončením laminátem. Desky budou vcelku na celou hloubku parapetu, kotveny pomocí rozet do maltového lože a k okennímu rámu budou dotěsněny pružnou výplní např. silikonovým tmelem.

# 6. Klempířské konstrukce

- oplechování vnějších parapetů všech oken a atiky bude provedeno nové - vše z titan-zinkového plechu tl. 0,63 mm.

# 7. Omítky

## 7.1. Vnější omítky

- ostění na vnější straně oken budou opatřena kontaktním zateplovacím fasádním systémem. Bude použit zateplovací systém – pro vnější použití na obvodové zdivo z tepelně izolačních desek na bázi fasádního polystyrenu (EPS-F), tl. tepelné izolace 30 mm tak, aby tepelná vodivost izolace λ ≤ 0,039 W.m-1K-1, připevňovaných na fasádu lepením a talířovými hmoždinkami, s umělohmotnou armovací vrstvou, penetrací a povrchovou úpravou z probarvené stěrky - součást zateplovacího systému. Odstín vrchní vrstvy omítky bude podle požadavku objednatele

# 8. Nátěry a malby

Nátěry včetně odstínů barev budou upřesněny v prováděcích projektech.

# 9. Ostatní

- v ceně dodávky musí být zahrnuta cena za vypracování dokumentace pro provedení stavby (včetně zapracování podmínek orgánů a institucí z projednávání dokumentace pro stavební řízení) a realizační, dodavatelské výrobní dokumentace, které jsou součástí dodávky.

- součástí ceny dodávky je i cena za výkon autorského dozoru a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

- součástí nabídky bude i kompletní potřebné zařízení staveniště

- dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení. (stabilitu lešení s ohledem na výšku objektu bude nutno posoudit odborným statikem - zajistí a objedná dodavatel ve vazbě na použitý druh lešení)

- u všech dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky či pilíře, kde je nebezpečí naražení dveřního křídla (při úplném otevření), budou do podlahy umístěny dveřní zarážky. Materiál nerez s dorazovou gumou, přišroubované nerezovými vruty do konstrukce podlahy

- veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

### Informační a orientační systém objektu:

Informační a orientační systém není součástí dodávky této dokumentace.

- stávající informační systém objektu bude zachován

### Závěrečné práce:

- součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku

- součástí dodávky, která to vyžaduje je i zaškolení obsluhy a údržby

- součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění, dokumentace skutečného provedení)

### Poznámka:

Dodavatel předloží vzorky výplní otvorů tj. oken a dveří, a vybraných materiálů ke schválení před vlastním použitím. Všechny použité materiály budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné atesty a certifikáty kvality pro použití ve školství dle platných předpisů v ČR. Předpokládaná kvalita – vyšší standard.

### Zásady obecně platné pro celou stavbu (včetně všech profesí):

Vzhledem k tomu, že je možné, že rekonstruovaný objekt bude během stavebních prací i nadále využíván, musí být veškeré práce a doprava materiálu prováděny tak, aby nedocházelo k negativnímu narušení provozu objektu prachem a hlukem. Pro práce během školního roku nebudou používány kompresory a pneumatická bourací kladiva. Pracovní doba při provádění prací bude dle jejich charakteru dohodnuta samostatně s vedením školy tak, aby nebyla rušena výuka.

Všechny pracovní úkony budou řešeny v rámci hygienických parametrů.

Po zahájení bouracích prací budou případné odchylky od předpokládaného projektovaného stavu řešeny operativně v rámci AD s tím, že dodavatel musí tento fakt ve své nabídce zohlednit.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.