PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## 1. Základní identifikační údaje

## Investor:      			Obec Libčany, Libčany č. p. 80, 503 22 Libčany

Název stavby:	Základní a mateřská škola Libčany – výměna oken  v tělocvičně

Místo stavby:			Libčany č. p. 1, 503 22 Libčany

Druh pozemku:			p. č. 15/2, zastavěná plocha

Katastrální území		Libčany 681725

Objednavatel  PD:	       Obec Libčany, Libčany č. p. 80, 503 22 Libčany

Zodpovědný projektant:     ATELIER 11 Hradec Králové  s.r.o.

Jižní 870

500 03	Hradec Králové

Ing. Milan Havlišta, číslo autorizace: 0600004

Vypracoval:			Bc. Luděk Špás

Účel dokumentace:		Projektová dokumentace pro stavební povolení

Provozovatel stavby:	Obec Libčany, Libčany č. p. 80, 503 22 Libčany

## 2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích:

Areál základní a mateřské školy se nachází v katastrálním území  Libčany v zastavěném území, zhruba ve středu obce. Okolní zástavbu tvoří zpravidla rodinné domy.

Pozemek, na kterém se stavba nachází, neleží v žádném ochranném pásmu.

Areál školy se nachází ve svažitém pozemku, ohraničeným okolní zástavbou. Areál je dopravně napojen na místní komunikace. Na pozemku jsou zpevněné plochy, stávající objekty a plochy zeleně.

Dotčený pozemek je oplocený, přístupný z místní komunikace. Plochy kolem pozemku jsou dostatečné velikosti pro umístění staveniště.

Majetkoprávní vztahy

Stavební parcela p. č. 15/2 v  k. ú. Libčany spadá do vlastnictví investora. Výměra je 1000 m2.

## 3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

V areálu a ve stávajícím dotčeném objektu nebyl proveden žádný průzkum. Na objektu bylo provedeno pouze ověření a doměření stávajícího stavu dispozice a konstrukcí.

Stavební pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, stávající objekty a plochy zeleně. Zpevněné plochy jsou asfaltové, betonové nebo z betonových dlaždic. Navrhované úpravy nemění stávající dopravní řešení areálu ani okolí.

V areálu je vybudována fungující infrastruktura zahrnující kanalizaci, vodovod, telefon, plynovod a elektřinu. Napojení areálu ani objektu na veřejné inženýrské sítě nebude dotčeno.

## 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy i dotčených organizací, které jsou účastníky stavebního řízení.

## 5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržené stavební úpravy rodinného domu jsou v souladu s vyhláškou  s vyhláškou č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Jsou splněny tepelně technické požadavky na budovy. Projektová dokumentace je provedena v souladu s platnými ČSN, jsou navrženy pouze certifikované materiály.

## 6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Netýká se této stavby. Jedná se o stávající objekt.

## 7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Práce budou prováděny v jedné etapě. Po dobu provádění stavebních a montážních prací bude neřešená část objektu stále využívána. Proto je nutné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do ostatních prostorů. Postup stavebních a montážních prací je nezbytné konzultovat s investorem a provozovatelem.

## 8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Zahájení stavby - ihned po vydání stavebního povolení

Ukončení stavby – do konce roku 2013

V Hradci Králové v září 2011                                                Bc. Luděk Špás