## B .1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

### Zhodnocení staveniště

Areál základní a mateřské školy se nachází v katastrálním území Libčany v zastavěném území, zhruba ve středu obce. Okolní zástavbu tvoří zpravidla rodinné domy.

Pozemek, na kterém se stavba nachází, neleží v žádném ochranném pásmu.

Areál školy se nachází ve svažitém pozemku, ohraničeným okolní zástavbou. Areál je dopravně napojen na místní komunikace. Na pozemku jsou zpevněné plochy, stávající objekty a plochy zeleně.

Dotčený pozemek je oplocený, přístupný z místní komunikace. Plochy kolem pozemku jsou dostatečné velikosti pro umístění staveniště.

### Urbanistické a architektonické řešení stavby

Řešený objekt je tvořen dvěma tělesy obdélníkového tvaru, která tvoří dva oddilatované celky. Hlavní (neřešenou) část objektu a vlastní tělocvičnu. Tělocvična má podlahu v úrovni 1S, je vystavěna na výšku dvou podlaží (1S a 1NP) a je zastřešena plochou střechou. Na tělocvičnu přímo navazují prostory skladovací prostory pro cvičební nářadí a náčiní a komunikační prostory. Obě místnosti jsou však už součástí hlavní budovy a nebudou dotčeny.

Pod dobu provádění stavebních a montážních prací bude hlavní část řešeného objektu využívána. Půdorysné rozměry budovy nebudou měněny. Vzhled stávající budovy nebude výrazně měněn. Dojde pouze k vybouraní sklobetonových výplní okenních otvorů  a  tyto otvory budou posléze osazeny okny dle požadavku investora.

### Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Nebude dotčeno. Předmětem této projektové dokumentace je pouze výměna výplní okenních otvorů v tělocvičně. Přesné rozměry řešených otvorů si dodavatel ověří vlastním doměřením.

Okna budou kompletizovaná zasklená izolačním dvojsklem. Doporučujeme okna s 5-ti komorovým provedením , která odpovídají požadavkům – doporučeným hodnotám ČSN 73 05 40-2, kde doporučená hodnota součinitele prostupu tepla U = 1,10 W/m2K. Přesné rozměry si dodavatelská firma zaměří přímo na stavbě. Okna budou osazena do začištěných otvorů po vybouraných  oknech, budou řádně kotvena příponkami alt. hmoždinkami do ostění, dle požadavku vybraného výrobce oken. Spáry budou utěsněny PUR pěnou. Bude použito parotěsných zábran – vnitřní butylové okenní fólie a vnější okenní fólie exterier. Spáry zevnitř budou kryty APU lištou. Vnitřní špalety budou zednicky zapravené – složitější zednické zapravení.

Okna rozměru 5600/5000 budou na výšku rozdělena 2x vodorovně Jakl 150/10/5, kotvení chemickými hmoždinkami do boku ostění.

Vybraný dodavatel otvorových výplní provede podle dílenské dokumentace a přípravy posouzení svého kotvení oken do obvodového pláště a to zda vyhoví zatížení větrem a vodorovnou silou, popř. uvede úpravu tohoto kotvení.

### Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Sjezd na dotčenou stavební parcelu je stávající z místní neoznačené komunikace. Na parcele se nacházejí betonové a asfaltové zpevněné plochy, dále chodníky s krytem z betonových dlaždic a zeleň. V areálu je vybudována fungující infrastruktura zahrnující kanalizaci, vodovod, plynovod, elektřinu a telefonní přípojku. Napojené areálu ani objektu nebude měněno.

### Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném svážném území.

Stávající inženýrské sítě budou zachovány beze změny. Dopravní infrastruktura nebude měněna. Podmínky stanovené pro navrhování staveb v poddolovaném území nemusí být uvažovány.

### Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Jedná se o stávající stavbu, která nemá negativní vliv na životní prostředí. Uvažovaná stavební úprava sníží potřeby tepla na 1m3 obestavěného prostoru oproti původnímu stavu.

Likvidace odpadu v průběhu stavebních úprav

Odpad bude odvážen na předepsanou řízenou skládku, odpovídající druhu vyváženého odpadu. Dodavatel zajistí v průběhu stavby vyčištění příjezdové komunikace v případě, že dojde k jejímu znečištění stavbou.

### Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

Jedná se o stávající stavbu. Není předmětem této projektové dokumentace.

### Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení

V areálu a ve stávajícím dotčeném objektu nebyl proveden žádný průzkum. Na objektu bylo provedeno pouze ověření stávajícího stavu dispozice a konstrukcí.

### Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, polohový a výškový systém a příprava pro výstavbu

Pro práci na projektu byla použita kopie katastrální mapy z webu Českého ústavu zeměměřičství a katastru (ČUZK). Stavební pozemek je ve vlastnictví investora.

### Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické

provozní soubory

Stavba není rozdělena na jednotlivé stavební či technologické objekty.

### Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení.

Jedná se o stávající objekt, který nemá negativní vliv na okolní prostředí.

Odpady vzniklé při stavebních i montážních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou vhodně likvidovány. Po celou dobu prací musí být zabráněno poškození vnitřních prostorů objektu a také provedena vhodná opatření proti nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po okolí.

### Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č 183/2006 Sb. (v platném znění) včetně předpisů navazujících.

Při všech pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický postup prací včetně zajištění BOZP dle vyhlášky 362/2005 Sb. a vyhlášky 192/2005 Sb..

## Mechanická odolnost a stabilita

Nebude dotčena. Předmětem této projektové dokumentace je pouze výměna výplní okenních otvorů v tělocvičně.

## Požární bezpečnost

Řešeno samostatně v příloze jako PBŘS.

## Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

S výměnou výplní okenních otvorů v tělocvičně dojde ke zlepšení činitele denní osvětlenosti. Současně tato výměna sníží potřeby tepla na 1m3 obestavěného prostoru oproti původnímu stavu.

Na stavbě nebudou použity výrobky škodlivé životnímu prostředí.

## Bezpečnost při užívání

Použité materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Stavbu a jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena.

## Ochrana proti hluku

Z hlediska ochrany před hlukem ve vnitřním prostředí nebudou umístěny dlouhodobé zdroje hluku. Z hlediska venkovního hluku se v blízkosti nenachází žádné dlouhodobé zdroje hluku.

## Úspora energie a ochrana tepla

Předmětem této projektové dokumentace je pouze výměna výplní okenních otvorů v tělocvičně. Tato úprava sníží potřeby tepla na 1m3 obestavěného prostoru oproti původnímu stavu.

## Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o stávající stavbu. Není předmětem této projektové dokumentace.

## Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Jedná se o stávající stavbu. Není předmětem této projektové dokumentace. Škodlivé vlivy jako povodně, agresivní spodní vody, sesuvy půdy atd. se nevyskytují.

## Ochrana obyvatelstva

Netýká se této stavby.

## Inženýrské stavby

Není požadováno. Předmětem této projektové dokumentace je pouze výměna výplní okenních otvorů v tělocvičně

## Výrobní a nevýrobní technologická zařízení

Není požadováno. Předmětem této projektové dokumentace je pouze výměna výplní okenních otvorů v tělocvičně

## Inženýrské objekty

Netýká se této stavby.

V Hradci Králové v září 2011                                      Bc. Luděk Špás