TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Popis objektu

Areál základní a mateřské školy se nachází v k.ú. Libčany v zastavěném území, zhruba ve středu obce. Okolní zástavbu tvoří zpravidla rodinné domy.

Pozemek, na kterém se stavba nachází, neleží v žádném ochranném pásmu.

Areál školy se nachází ve svažitém pozemku, ohraničeným okolní zástavbou. Areál je dopravně napojen na místní komunikace. Na pozemku jsou zpevněné plochy, stávající objekty a plochy zeleně. Dotčený pozemek je oplocený, přístupný z místní komunikace. Plochy kolem pozemku jsou dostatečné velikosti pro umístění staveniště.

## Bourací, demontážní a zabezpečovací práce

Při bouracích, demontážních a zabezpečovacích pracích bude nutno postupovat dle příslušné vyhlášky  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ve znění pozdějších předpisů „O bezpečnosti práce a technických zařízeních při bouracích pracích“. Vždy bude zajištěna stabilita všech nosných konstrukcí.

Součástí prací je i odvoz vybouraného materiálu a jeho uložení na skládku včetně poplatku za uložení na skládce (skládkového).

Výměna výplní okenních otvorů bude pravděpodobně probíhat během školního dne a tedy za částečně omezeného provozu. Proto musí být veškeré bourací, demoliční, demontážní práce a doprava materiálu prováděny tak, aby nedocházelo k negativnímu narušení okolního prostředí v ostatních částech budovy, zejména pak prachem a hlukem. Pracovní doba při provádění všech těchto prací bude dohodnuta svedením školy tak, aby nebyl narušen provoz objektu.

Výplně otvorů - okna

Nově osazená okna budou plastová, barvy bílé.

Okna budou osazena do upravených stávajících otvorů po vybouraných stávajících oknech. Všechna okna budou rozměrově přizpůsobena stávajícím okenním otvorům. Způsob montáže bude odpovídat rozměrům jednotlivých oken a bude proveden odbornou montážní firmou. Kování bude celoobvodové s několikabodovým dotažením, spojovací závěsy křídel mezi sebou – rychlospojky s ručním ovládáním. Okna budou mít tři druhy těsnění – větrovou zábranu, zvukoizolační a prachovou mezi křídly. Koeficient prostupu tepla výplněmi UW = 1,1 W*m-2*k-1 , koeficient prostupu tepla rámu okna Uf = 1,7 W*m-2*k-1 a akustický útlum RW = 36 dB.

Okna mimo běžný dosah budou opatřena pákovými mechanismy pro snadné ovládání z úrovně podlahy.

Okna budou kompletizovaná zasklená izolačním dvojsklem. Doporučujeme okna s 5-ti komorovým provedením , která odpovídají požadavkům – doporučeným hodnotám ČSN 73 05 40-2, kde doporučená hodnota součinitele prostupu tepla U = 1,10 W/m2K. Přesné rozměry si dodavatelská firma zaměří přímo na stavbě. Okna budou osazena do začištěných otvorů po vybouraných  oknech, budou řádně kotvena příponkami alt. hmoždinkami do ostění, dle požadavku vybraného výrobce oken. Spáry budou utěsněny PUR pěnou. Bude použito parotěsných zábran – vnitřní butylové okenní fólie a vnější okenní fólie exterier. Spáry zevnitř budou kryty APU lištou. Vnitřní špalety budou zednicky zapravené – složitější zednické zapravení.

Okna rozměru 5600/5000 budou na výšku rozdělena 2x vodorovně Jakl 150/10/5, kotvení chemickými hmoždinkami do boku ostění.

Vybraný dodavatel otvorových výplní provede podle dílenské dokumentace a přípravy posouzení svého kotvení oken do obvodového pláště a to zda vyhoví zatížení větrem a vodorovnou silou, popř. uvede úpravu tohoto kotvení.

Truhlářské prvky a konstrukce

Vnitřní parapety nebudou osazena. Navíc bude k oknům doplněna ochranná síť.

Klempířské prvky a konstrukce

Oplechování vnějších parapetů bude provedeno jako nové z titanzinkového plechu tloušťky 0,63 mm.

Omítky

Ostění a nadpraží u otvorů osazovaných novými okny budou vhodně vzhledově zapravena a opatřena odpovídající omítkou, případně malbou či nátěrem.

Ostatní

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení, u kterého zajistí stabilitu s ohledem na výšku objektu.

Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byla při předání plně funkční.

Součástí dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých prvků, příslušná dokumentace (atesty, technické listy, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži atd.) a zaškolení údržby a obsluhy (pokud bude vyžadováno).

Dodavatel předloží vzorky výplní otvorů a vybraných materiálů ke schválení před vlastním použitím. Všechny materiály musí být 1. Jakostní třídy a musí mít příslušné atesty a certifikáty kvality pro použití ve školství dle platných norem a předpisů v ČR.

Všechny pracovní činnosti budou řešeny v rámci hygienických parametrů a předpisů, nesmí dojít k negativnímu narušení provozu objektu prachem a hlukem.

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti se všemi možnými pracemi, uhradí tyto škody v plné výši dodavatel.

V Hradci Králové v září 2011                                                Bc. Luděk Špás